湖南师范大学试卷         专业                         班级                        学号                   姓名

…………….…………………………………………….密………………………………………………………封………………..…………………………………..线……………………………………………………..

湖南师范大学

《 仪器分析 》课程考试试卷

注意：1、本试卷共  4  页；      2、考试时间: 90 分钟

3、姓名、学号必须写在指定地方

任课教师：           考试方式：闭卷    授课年级或班级：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 阅卷人 |  |
| --- | --- |

- 选择题 （共10分）

- 人眼感觉到的光称为可见光，其波长范围是(         )。

- A.200-400nm       B.400-750nm         C.10-200nm      D.750-2500nm

- 物质的颜色是由于选择性地吸收了白光中的某些波长的光所致。KMnO4显紫红色是由于它吸收白光中的(         )。

A.紫红色光        B.绿色光      C.黄色光      D.蓝色光

- 吸收曲线是(         )。

A.吸光物质浓度与吸光度之间的关系曲线；

- B.吸光物质浓度与透光度之间的关系曲线

- C.入射光波长与吸光物质溶液厚度之间的关系曲线；

- D.入射光波长与吸光物质的吸光度之间的关系曲线。

- 下因素中，影响摩尔吸光系数（ε）大小的是 (         )。

A.有色配合物的浓度      B.入射光强度      C.比色皿厚度      D.入射光波长

- 有一浓度为C的溶液，吸收入射光的40%，在同样条件下，溶液浓度为0.5C的同一溶液的透光度为(         )。

- A.30%         B.20%       C.77%       D.36%

- 现有不同浓度的KMnO4溶液A、B，在同一波长下测定，若A用１cm比色皿，B用2cm比色皿，而测得的吸光度相同，则它们浓度关系为(         )。

A.CA=CB       B.CA=2CB       C.CB=2CA      D.1/2CB=CA

- 某试液用１cm 比色皿测量时，T=60%，若改用2cm比色皿测量，则A和T分别为 (         )。

- A.0.44和36%      B.0.22和36%     C.0.44和30%      D.0.44和120%

- 在吸光度测量中，参比溶液的(         ) 。

A.吸光度为0.434     B.吸光度为无穷大    C.透光度为100%     D.透光度为0%

- 在光度分析法中，宜选用的吸光度读数范围为 (         )。

- A.0.2-0.7        B.0.2-2.0        C.0.3-1.0      D.1.0-2.0

- 在吸光光度法中，当A= (         ) 时，浓度测量的相对误差最小。

- A.0.343            B.0.434         C.0.443      D.0.334

二、判断题 （共10分）

- 1因为透射光和吸收光按一定比例混合而成白光，故称这两种光为互补色光。（   ）

- 2有色物质溶液只能对可见光范围内的某段波长的光有吸收。(    )

- 3符合朗伯-比耳定律的某有色溶液的浓度越低，其透光率越小。(    )

- 4符合比耳定律的有色溶液稀释时，其最大吸收峰的波长位置不移动，但吸收峰降低。(    )

- 5朗伯-比耳定律的物理意义是：当一束平行单色光通过均匀的有色溶液时，溶液是吸光度与吸光物质是浓度和液层厚度的乘积成正比。(    )

- 6吸光系数与入射光波长及溶液浓度有关。(    )

- 7有色溶液的透光度随着溶液浓度的增大而减小,所以透光度与溶液的浓度成反比关系(    )

- 8进行吸光光度法测定时，必须选择最大吸收波长的光作入射光。(    )

- 9朗伯-比耳定律只适用于单色光，入射光的波长范围越狭窄，吸光光度测定的准确度越高。(    )

- 10吸光光度法中所用的参比溶液总是采用不含被测物质和显色剂的空白溶液。(    )

- 三、填空题（每空1分，共20分）

- 1吸收曲线又称吸收光谱，是以            为横坐标，以         为纵坐标所描绘的曲线。

- 2按照比耳定律，浓度C与吸光度A之 间的关系应是一条通过原点的直线，事实上容易发生线性偏离，导致偏离的原因有            和          两大因素。

- 3影响有色配合物的摩尔吸光系数的原因是                    。

- 4某一有色溶液在一定波长下用2cm比色皿测得其透光率为60%，若在相同条件下改用1cm比色皿测定时，透光度为           ；若用3cm比色皿测定时，吸光度为           。

- 5吸光光度法测量时，通常选择               作测定波长，此时，试样溶液浓度的较小变化将使吸光度产生             改变。

- 6吸光光度法对显色反应的要求有（1）            ，（2）          ，（3）          ，（4）                    （5）                         。

- 7分光光度计的种类型号繁多，但都是由下列基本部件组成              、

- 、                、                、                     。

- 8通常把有色物质与显色剂的最大吸收波长之差Δλmax称         、吸光光度分析要求Δλmax≈               nm。

- 问答题（1、2题5分，3题10分，共20分）

- Lamber-Beer定律的物理意义是什么？

- 摩尔吸光系数ε的物理意义是什么？它和哪些因素有关？

- 3.什么是吸收曲线？有何实际意义？

- 计算题 （每题10分，共40分）

- 1将下列透光度换算成吸光度  （1）10％       （2）60％        （3）100％

- 某试液用2cm的比色皿测量时，T=60%，若改用1cm或3cm比色皿，T%及A等于多少？

- 3．5.00×10－5mol·L-1的KMnO4溶液在520nm波长处用2cm比色皿测得吸光度A＝0.224。称取钢样1.00g，溶于酸后，将其中的Mn氧化成MnO4-定容100.00ml后，在上述相同条件下测得吸光度为0.314。求钢样中锰的含量。

- 4．3360035251005415.Acm.nmKMnOLmol.max=×´--吸收皿测得吸光度处用＝溶液，在l， 计算吸光系数a和摩尔吸光系数ε。