……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

广州南洋理工职业学院成人教育2022级第三学期期末考

《网络互联技术》  A卷

注意事项：1.所有答案请直接答在试卷上；

2.考前请将密封线内容填写清楚；

3.考试形式：闭卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |

一、单项选择（下列选项中只有一个答案是最准确的。每小题2分，共40分）

1．数据分组在OSI的(   )被封装成数据帧。

A.数据链路层						B.物理层

C.网络层 							D.传输层

2．FTP与HTTP位于TCP/IP的(   )。

A.网络接入层						B.网络层

C.传输层 							D.应用层

3．一组用来决定数据的格式与传输过程的规程被称为(    )。

A.标准								B.模型

C.表示 							D.协议

4．人们目前多数先择交换机而不选用Hub的原因是(    )。

A.交换机便宜						B.交换机读取帧的速度比Hub快

C.交换机产生更多的冲突域			D.交换机不转发广播

5．在100Base-TX中，Base的含义是(    )。

A.最远距离							B.所用的线缆

C.局域网使用的是半双工模式		D.在网络上传输信号的类型

6．如果想在一个B类网络中划分510个子网，那么所使用的子网掩码是(    )。

A.255.255.255.252					B.255.255.255.128

C.255.255.255.0						D.255.255.255.192

7．如果有下面一个C类网络192.168.0.0/28，可以划分成( )子网，每个子网能提供(    )主机地址 (    )。

A.16个、16个							B.14个、14个

C.20个、6个							D.62个、2个

8．在网络192.168.50.32/28中，下面(    )地址是合法的主机地址。

A.192.168.50.39						B.192.168.50.47

C.192.168.50.14						D.192.168.50.54

9．ping命令使用的是(    )协议。

A.ARP									B.RARP

C.ICMP									D.HTTP

10．(    )命令将当前的运行配置从RAM中复制到NVRAM中。

A.copy ram nvram						B.copy startup-config running-config

C.copy run start						D.copy run TFTP

11．通常情况下路由器的startup-config保存在(    )中。

A.ROM									B.RAM

C.NVRAM								D.EEPROM

12．(    )命令用于显示闪存中存储的映像文件名。

A.show files							B.show nvram

C.show flash 							D.show run

13．通过(     )命令可以获得路由器上的当前配置。

A.show running-config				B.show nvram

C.show modules						D.show startup-config

14． ICMP提供的是(    )的连接。

A.不可靠、无连接						B.可靠、无连接

C.不可靠、面向连接 					D.可靠、面向连接

15．主机上配置的默认网关所起的作用是(     )。

A.将IP包发往目标主机				B.IP包发往外网的出口

C.外来访问所经过的端口				D.连接其他网络

16．配置静态路由正确的命令是(     )。

A.ip route 192.168.1.0

B.ip route 192.168.1.0 255.255.255.0

C.ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.254

D.ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.254 255.255.255.0

17．配置默认路由正确的命令是(    )。

A.ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254

B.ip route 0.0.0.0 255.255.255.255. 192.168.1.254

C.ip route 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.254

D.ip route 255.255.255.255 0.0.0.0 192.168.1.254

18．管理距离所起的作用是(     )。

A.用来度量路由时IP包所走过的距离

B.RIP路由协议所使用的一个度量值

C.衡量路由协议好坏优先级别的一个度量值

D.使用Telnet进行远程管理时，可达到的范围

19．路由表中如果包含静态、RIP和IGRP路由信息，下面的(   )将被用来转发数据。

A.RIP									B.IGRP

C.静态									D.负载均衡，3个都用

20．配置距离向量的路由协议时，可以使用(     )技术来防止路由环路的产生。

A.生成树协议(Spanning Tree Protocol)

B.最短路径优先树(Shortest Path First Tree)

C.保持计时器(Hold-down timers)

D.干线协议(Trunking Protocol)

- 填空题（每空2分，共20分）

1．交换机工作在(                          )

2. 路由器工作在(                          )

3．集线器上连接的所有设备同属于一个（                   ）

4. 集线器支持（               ）技术

5．DNS是用来解析 （                 ）。

6.如果对 C类地址段 193.11.22.0/24进行可变长子网划分，其子网地址的有： (                         )、(                 ) 。

7．（                  ）解决了跨交换机的相同 VLAN间的通信问题。

8．缺省路由是一种特殊的（              ）路由。

9．C类私有地址范围（                                ）。

三、简答题（每小题5分，共20分）

1. 为什么要进行网络互联？网络中各层的互联设备有哪些？

答：

2. 局域网中常见的拓扑结构有哪几种？

答：

3. 什么是VLAN？VLAN技术的优点有哪些？

答：

4. 常见的网络攻击手段有哪些？

答：

四、论述题（每小题20分，共20分）

假设某公司通过一台三层交换机连到公司出口路由器R1上，路由器R1再和公司外的另一台路由器R2连接。三层交换机与R1间运行RIPV2路由协议，R1与R2间运行OSPF路由协议。现要做适当配置，实现公司内部主机与公司外部主机之间的相互通信。路由器综合路由配置，如下图：

答：