《网络互联技术》  A卷

一、单项选择题

1-5ADDCD

6-10BBACCA

11-15CCAAB

16-20CDCCC

- 填空题（每小题2分，共24分）

- 数据链路层

- 传输层

- 冲突域

- 成员服务器

- .域名和IP地址

6.193.11.22.192 1100 0000

193.11.22.172 1010 1100

7.

8.  静态

- 192.168.0.0——192.168.255.255

三、简答题（每小题5分，共20分）

1. 为什么要进行网络互联？网络中各层的互联设备有哪些？

答：

(1)提高资源的利用率;改善系统性能,提高系统的可靠性;增强系统的安全性;组网建网和网络管理更方便。

(2)网络互连的设备有:常用的网络设备有网卡、交换机、集线器、路由器、Modem、防火墙、UPS、测试设备、网络机柜、VPN设备、打印服务器、光纤设备等等OSI是一个开放性的通行系统互连参考模型。

2. 局域网中常见的拓扑结构有哪几种？

答：

局域网的拓扑结构有以下6种：

1、总线型网络拓扑结构；

2、环形网络拓扑结构；

3、星型网络拓扑结构；

4、树型网络拓扑结构；

5、网状网络拓扑结构

6、混合网络型拓扑结构

3. 什么是VLAN？VLAN技术的优点有哪些？

答：

虚拟局域网（VLAN，Virtual Local Area Network） 是以交换式网络为基础，把网络上的用户（终端设备）分为若干个逻辑工作组，每个逻辑工作组就是一个VLAN。

VLAN的优点如下：

（1）提高了网络构建的灵活性

（2）提高了网络的安全性

（3）减少网络流量，节约带宽

（4）VLAN内部成员之间提供低延迟、线速的通信。

（5）简化网络管理

（6）减少设备投资

4. 常见的网络攻击手段有哪些？

答：

口令入侵：不法分子非法登录你的账户，然后再实施攻击活动。

特洛伊木马：坏人放一个“鱼饵”，等你下载、安装、运行，然后你的账户将毫无秘密可言。

WWW欺骗：你要访问A网站，坏人动了手脚后导致你实际访问坏人的B网站，然后想怎么骗你都可以了。

.电子邮件攻击：不法分子不停地发送垃圾邮件到你邮箱，让系统瘫痪，然后就可以干坏事了。

节点攻击：不法分子攻击并控制你的电脑后，再攻击并控制其他重要的网站，事后调查一般只能查到你这里，而你的电脑就成了俗称的肉鸡、僵尸机。

网络监听：在同一个网段内，不法分子开启某种工作模式后，能够接收到传输的所有信息。

四、论述题（每小题20分，共20分）

假设某公司通过一台三层交换机连到公司出口路由器R1上，路由器R1再和公司外的另一台路由器R2连接。三层交换机与R1间运行RIPV2路由协议，R1与R2间运行OSPF路由协议。现要做适当配置，实现公司内部主机与公司外部主机之间的相互通信。路由器综合路由配置，如下图：

答：