……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

……………………………装………………………………………订……………………………线………………………（装订线外请不要答题）

广州南洋理工职业学院成人教育2022级第三学期期末考试

《模具制造工艺》 A卷

注意事项：1.所有答案请直接答在试卷上；

2.考前请将密封线内容填写清楚；

3.考试形式：闭卷

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |  |  |  |

- 填空题（每空1分，共20分）

1.标准麻花钻的切削部分主要由       个前刀面、       个后刀面、       个副后刀面、        条主切削刃、        条副切削刃、        条横刃组成。

2.常用的电火花成型加工电极结构有           电极、           电极、镶拼式电极。

3.决定砂轮特性的五个要素是           、          、          、                                 及                      和          。

4.机械产品的精度包括          精度、          精度、          精度。

5.一个空间自由刚体在空间坐标系中具有6个自由度，即         个沿三个互相垂直的坐标轴的          和         个绕这三个坐标轴的          。

- 单项选择题（每小题2分，共20分）

1.测量零件已加工表面的尺寸和位置所使用的基准为       基准。

A.工艺       B.测量         C.装配        D.定位

2.完全互换装配法的特点是       。

A.对工人的技术水平要求高   B. 装配质量不稳定

C.产品维修方便             D.不易组织流水作业

3.轴类零件在一台车床上连续完成车端面、外圆和切断。此时工序为       。

A.一个          B.两个            C.三个          D.四个

4.下列不属于平面加工方法的是       。

A.铣削          B.刨削           C.磨削         D.铰削

5.冲裁模试冲时，凸、凹模的刃口相碰的主要原因之一是       。

A.凸模、凹模错位      B.凹模孔有倒锥度现象

C.挡料销位置不正确    D.导料销位置不正确

6.下列不属于型腔加工方法的是       。

A.数控铣削    B.线切割    C.电火花成形   D.普通铣削

7.线切割加工编程时，计数长度应       。

A.写足四位数    B.写足五位数    C.写足六位数    D.写足七位数

8.复合模一般以       为装配基准件。

A.模柄   B.凸凹模     C.凹模    D.凸模

9.冲裁模试冲时，冲件的毛刺较大，产生的原因有       。

A. 淬火硬度高                     B.刃口太锋利

C. 凸、凹模配合间隙过大或不均匀   D.凸、凹模配合间隙过小

10.平面磨床常用的工件装夹方法是       装夹。

A.卡盘     B.压板        C.电磁吸盘       D.顶尖

三、判断题（对的打√，错的打×，每小题2分，共22分）

1.只要工人的操作技能相当熟练，加工过程严格按图样要求，则无须单独安排检验工序（    ）。

2.在工艺尺寸链中，间接得到的尺寸称为封闭环（    ）。

3.光整加工的主要任务是提高被加工表面的尺寸精度和降低表面粗糙度，一般不能纠正几何形状和相互位置误差（    ）。

4.铣削加工的适应性好，可以用来加工平面、台阶面和沟槽（    ）。

5.一个工人在同一台车床上连续完成某一表面的粗、精车，应算作两道工序（    ）。

6.模具型腔电火花成形加工常用的主要电极材料有铸铁和钢（   ）。

7.为了保证良好的导向作用，导柱与导套的配合间隙要求小于凸模、凹模之间的间隙（   ）。

8.模具板类加工过程中为保证技术要求和加工方便，一般遵循“先孔后面”的原则（   ）。

9.工件装夹时的欠定位是不允许的（   ）。

10.电火花加工可以实现加工过程自动化（    ）。                                                                   11.修配装配法在单件、小批量生产中被广泛采用（   ）。

四、简答题（5分+5分+6分=16分）

1.请分析数控电火花线切割机床的型号DK7725的含义？（5分）

2.刀具材料应具备哪些性能？（5分）

3.模具制造的特点有哪些？（6分）

五、写出下图中所示模具零件的工艺路线  （12分）

已知：材料为CrWMn，热处理硬度HRC58—62。

六、计算题 （10分）

如图所示零件，各平面及槽均已加工，求以侧面K定位钻φ10mm孔的工艺尺寸A及其偏差。