《冲压模具设计与制造》  A卷

- 填空题（每空2分，共30分）

- 圆角

- 标称压力、滑块行程、滑块行程次数

- 永久

- 作用点 中心线相重合

- 加热冲裁 斜刃冲裁 阶梯凸模冲裁

- 单项选择题（每小题2分，共10分）

- 1-5DBBAD

- 三、判断题（每小题2分，共10分）

- 1、对

- 2、

- 对

- 错

- 错

四、简答：（每小题4分，共20分）

1．影响拉深起皱的主要因素是什么？防止起皱的方法有哪些？

拉伸时凸缘部分受切向压应力作用,如果材料较薄,凸缘部分刚度不够,当切向压应力足够大时,凸缘部分会产生受压失稳,在凸缘的整个周围产生波浪形的连续弯曲,这就是起皱。

方法:1、采用压边圈,用以限制凸缘部分波浪的产生

2．简述冲裁模刃口尺寸的计算原则。

计算原则为落料时,先确定凹模刃口尺寸,以凹模为基准,凹模刃口基本尺寸取接近于工件的最小极限尺寸;冲孔时,先确定凸模刃口尺寸,以凸模为基准,凸模刃口的基本尺寸取接近于工件的最大极限尺寸。

3．冲裁件的工艺性要求有哪些？

一般应满足以下五点要求

(1)冲裁件形状应尽可能简单、规则,有利于材料的合理利用。

(2)冲裁件轮廓连接处应以圆弧过渡,尽量避免尖锐的转角。

(3)冲裁件应尽量避免窄长的凸出悬臂和凹槽,当悬臂和凹槽窄长时,不但增加了制造的难度,而且降低了模具的强度。

(4)冲裁件孔径不能太小,否则凸模的强度不够。

(5)冲裁件的孔到工件边缘的孔边距以及孔与孔之间的孔间距不能太小,否则凸模或凹模的壁厚就不能满足强度要求。

4．什么叫搭边？有何作用？

排样时冲裁件之间及冲裁件与条料侧边之间留下的工艺废料叫搭边。

搭边的作用:一是补偿了定位误差和剪板误差,确保冲出合格零件;二是增加条料刚度,方便条料送进,提高劳动生产率。三是避免冲裁时条料和毛刺被拉入模具间隙,提高模具寿命。

5．简述弯曲变形的特点。

弯曲变形的特点主要有四个方面:(1)、弯曲圆角部分是弯曲变形的主要变形区,变形区的材料外侧伸长,内侧缩短,中性层长度不变;(2)、弯曲变形区的应变中性层,此处金属纤维的长度没有改变;、(3)、变形区材料厚度有变薄现象,变形程度愈大,变薄现象越严重;(4)、变形区横断面的变形,对于宽板(B/t>3),横断面几乎不变,对于窄板(B/t<3),断面变成了内宽外窄的扇形。

五、读图，回答下列问题：（共20分）

1．5号、8号、11号、20号零件的名称是什么？（4分）

试拆画出5号零件的简图，并拟定其加工工艺路线。（8分）

下模座 凹凸模固定板 导柱 凸模固定板

2.该模具是单工序模还是复合模？试绘制出可能的制件简图。（8分）