《模具制造工艺》 A卷

- 填空题（每空2分，共30分）

- 2 2 2 2 2 1

- 整体电极；组合电极

- 磨料、结合剂、粒度、硬度 组织。

- 尺寸 形状 位置

- 单项选择题（每小题2分，共10分）

- 1-5	BCADA

- 6-11BCBCC

- 三、判断题（每小题2分，共10分）

- 1-5错对对对错

- 6-11错对错对对对

四、简答题（5分+5分+6分=16分）

1.请分析数控电火花线切割机床的型号DK7725的含义？（5分）

D：机床类别代号（电加工机床）

K：机床特性代号（数控）

7：机床组别代号（电火花加工机床）

7：机床型别代号（线切割机床）

25：基本参数代号（工作台横向行程250mm）。

2.刀具材料应具备哪些性能？（5分）

硬度和耐磨性。刀具材料的硬度必须高于工件材料的硬度,一般要求在60HRC以上。刀具材料的硬度越高,耐磨性就越好。

2.

强度和韧性。刀具材料应具备较高的强度和韧性,以便承受切削力、冲击和振动,防止刀具脆性断裂和崩刃。

3) 耐热性。刀具材料的耐热性要好，能承受高的切削温度，具备良好的抗氧化能力。

(4) 工艺性能和经济性。刀具材料应具备好的锻造性能、热处理性能、焊接性能；磨削加工性能等，而且要追求高的性能价格比。

3.模具制造的特点有哪些？（6分）

其主要特点如下。

(1)质量要求高：制造业的发展使得很多产品零件对模具质量的要求非常高，包括尺寸精度、形状精度、加工精度、表面粗糙度等。并且要求模具使用寿命长。

(2)所用材料硬度高：模具是用来制作成型品的工具，材料的硬度高于配件。一般都是淬火合金钢或者硬质合金，用非常规的方法加工。

（3）加工困难：模块作为模具型腔的载体，一般由动模、定模、型芯等组成。主要是二维或三维复杂曲面。一般切割只适合加工简单的几何形状，所以非常困难，精度也不容易保证。

(4)生产周期短：由于产品的更新换代和市场的激烈竞争，模具制造的生产周期须缩短。利用快速原型技术生产模具比传统方法可以缩短三分之二的时间周期。

(5)单件、成套生产：由于模具生产的产品具有可复制性，所以一般是单件的，即只能生产一定形状、尺寸和精度的产品。生产一个零件，需要使用多套来完成加工。之间相互牵扯与联系。

五、写出下图中所示模具零件的工艺路线  （12分）

已知：材料为CrWMn，热处理硬度HRC58—62。

方案一：
备料—锻造—退火—铣六面—磨六面—划线/作螺纹及销孔—铰挡料销孔—铣型孔/修漏料孔—热处理—磨六面—坐标磨型孔-检验
方案二：
备料—锻造—退火—铣六面—磨六面—划线/作螺纹孔及销孔/穿丝孔—热处理—磨六面—线切割挡料销孔及型孔—研磨型孔-检验

六、计算题 （10分）

如图所示零件，各平面及槽均已加工，求以侧面K定位钻φ10mm孔的工艺尺寸A及其偏差。

确定封闭环：在零件加工中直接控制的尺寸（40±0.05）mm和A，孔的位置尺寸（100±0.2）mm是间接得到的，故尺寸（100±0.2）mm为封闭环。
绘出工艺尺寸链图，自封闭环两端出发，把图中相互联系的尺寸首尾相连即得工艺尺寸链。               判断组成环的性质：从封闭环开始，按顺时针环绕尺寸良图，平行于各尺寸画出箭头，尺寸A的箭头与封闭环相反为增环，尺寸40mm为减环。
A.的基本尺寸： 100=A-40  A=140（mm）
A.的上、下偏差：
0.2=ESA-（-0.05）    ESA=0.15（mm）
-0.2=EIA-0.05        EIA=-0.15（mm）
验算：式（1-6）
0.2-（-0.2）=[0.05-（-0.05）]+[0.15-（-0.15）]
0.4=0.4
各组成环公差之和等于封闭环的公差，计算无误。